| Elektronika w eksperymencie fizycznym |  | Rok akademicki 2014/2015 |
| --- | --- | --- |
| Środa 1115-1400 Stanowisko E | Monika Seniut Dominik Stańczak | Ćwiczenie wykonano w dniu: 11.III.2015 |
| Ćwiczenie 2 | Obwody rezonansowe |  |

# Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest poznanie właściwości szeregowych i równoległych obwodów rezonansowych oraz ich parametrów, reakcji obwodów selektywnych na sygnały harmoniczne i prostokątne oraz możliwości ich zastosowań.

# Wykaz użytego sprzętu oraz schematy układów pomiarowych

- Płytka prototypowa NI ELVIS II+

- Schematy układów pomiarowych

Rysunek Nr.1 Układ pomiarowy z szeregowym obwodem rezonansowym

Rysunek Nr.2 Układ szeregowy RLC do badania odpowiedzi obwodu w dziedzinie czasu

Rysunek Nr.3 Układ pomiarowy z równoległym obwodem rezonansowym

Przyjęte oznaczenia na schematach:

- XFG1- generator funkcyjny

- XSC1- oscyloskop

- XBP1- analizator bodego

W układzie na rys.1 pozostałe złącze wzmacniacza połączono zgodnie z instrukcją ze stronu Laboratorium Elektroniki.

# Opracowanie wyników pomiarów

Dla obwodu szeregowego RLC z opornikiem R1=33Ω, a następnie R2=130Ω wykreślono zależność modułu natężenia prądu w funkcji częstotliwości. Wyniki pomiarów wykreślono na wykresie poniżej.

Analizator Bodego, z którego dane eksperymentalne oraz teoretyczne (z symulacji) zapisano do pliku, oblicza moduł transmitancji napięciowej układu, wyrażoną wzorem:

kdB=20logk

gdzie:  k=U2U1 – transmitancja napięciowa.

Stąd wynika, iż moduł natężenia prądu |I| można wyznaczyć ze wzoru :

I=U1R*10kdB20

Gdzie:

U2 – napięcie na wyjściu generatora [V]

U1 =1V – napięcie na wejściu generatora [V]

R – rezystancja opornika, użytego w doświadczeniu (R1 i R2)

Z wykresu analizatora Bodego odczytano częstotliwość rezonansową f0=14550 Hz jako częstotliwość, przy której wzmocnienie układu osiąga maksimum. Częstotliwość tą wykorzystano do wyznaczenia indukcyjności zwojnicy L=1ω02C, otrzymując wartość 19,28. Wartość tą wykorzystano do przeprowadzenia symulacji działania układu w programie NI MultiSIM.

Dobroć układu obliczono w każdym dopasowując do danych doświadczalnych krzywą lorentzowską:

I(f)=A/1+Q(ff0-f0f2

gdzie: f0 - częstotliwość rezonansowa, Q-dobroć układu, A – amplituda. Przyjęto f0=14550Hz jako znany parametr, zaś Q oraz A przyjęto jako stopnie swobody dopasowania. Fitowanie przeprowadzono przy użyciu funkcji curve_fit biblioteki scipy.optimize w Pythonie. Dopasowane krzywe znajdują się na wykresie 1. Otrzymano parametry:

| R=33 Ω |  | R=130 Ω |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Q= 26.45±0.31 | A=15.04±0.10 mA | Q=10.69±0.15 | A=6.28±0.05 mA |

Przeprowadzono również symulację z uwzględnieniem oporności cewki, odczytanej z niej. Załączony poniżej wykres demonstruje, że założenie to nie wpływa znacząco wyniki.

Na podstawie znanej częstotliwości rezonansowej układu f0, dobroci Q, wartości oporu generatora Rg=50Ω, oporności obu oporników oraz pojemności C=6,2 nF obliczono parametry cewki przy częstotliwości rezonansowej dla układu szeregowego:

- rL – oporność strat cewki

ω0LQ=Rg+R+rL→rL=ω0LQ-R-Rg

Należy tutaj zaznaczyć, że przez to, że w układzie szeregowym zastosowano wtórnik, który, jak wiadomo z laboratoriów Podstaw Elektroniki, ma efekt zmniejszania oporności źródła napięciowego, czyniąc je z bardzo dobrym przybliżeniem idealnym, przyjęto Rg=0.

- QL – dobroć cewki

QL=ω0LrL

Do wyprowadzenia powyższych wzorów korzystano z zależności, podanych w instrukcji na stronie laboratorium EWEF: http://fizyka.if.pw.edu.pl/~labe/index.php/Laboratorium_EwEF. Otrzymano wartości:

| R=33 Ω |  | R=130 Ω |  |
| --- | --- | --- | --- |
| rL= 33.7± 5.8 Ω | QL=52± 10 | rL=35± 15 Ω | QL=50±21 |

Dla obwodów równoległych RLC z opornikami R3=30kΩ i R4=10kΩ  wykreślono zależność modułu napięcia wyjściowego |U2| w obwodzie w funkcji częstotliwości. Dopasowanie krzywej do danych eksperymentalnych, szerokość otrzymanych krzywych rezonansowych oraz ich dobroć wyznaczono analogicznie do przypadku układu szeregowego RLC, |U2| wyliczając ze wzoru:

U2=U1*10kdB20

Pod koniec pomiarów do układu równoległego podłączono kondensator o nieznanej pojemności. Jako że pojemności kondensatorów połączonych równolegle sumują się bezpośrednio, można wykorzystać wzór wykorzystany uprzednio: ω0=1LC, przyjmując C=C1+C2. Jeżeli pojemność nieznanego kondensatora wyrazić przez znaną pojemność pierwszego kondensatora C2=ξC1, to:

ω0'=ω01+ξ

f0' odczytano z analizatora Bodego z dołączonym C2 jako 10320 Hz. Stosunek częstotliwości to około 0.70928 – prawie dokładnie 12. Istotnie, obliczone ξ=0.98777 ~ 1. „Nieznany” kondensator jest więc kondensatorem o takiej samej pojemności, jak pierwszy.

Kolejnym etapem ćwiczenia było sporządzenie wykresów doświadczalnej oraz teoretycznej (wyliczonej ze wzorów) uniwersalnej krzywej rezonansowej obwodu szeregowego, czyli zależność unormowanego modułu natężenia prądu IImax w obwodzie szeregowym w funkcji rozstrojenia względnego ν. Korzystano z zależności: ν=ωω0-ω0ω=ff0-f0f,	y=IImax=11+Q2ν2

Na osi rzędnych przedstawiono y, natomiast na osi odciętych – rozstrojenie względne ν.

Dane do wykresów : Q1= 26.45, Q=10.69, f0=14550Hz

Wykresy krzywych eksperymentalnej i teoretycznej przedstawiono na poniższym rysunku.

## Przebiegi czasowe

Poniżej załączamy wykresy przebiegów czasowych sygnałów (dane zapisane z oscyloskopu), jak również moduły amplitud obliczone poprzez dyskretne transformaty Fouriera wykonane dla danych wejściowych i wyjściowych każdego wykresu przy użyciu biblioteki NumPy.FFT Pythona, funkcja rfft.

Obserwujemy selektywne przepuszczenie składowej pierwszej harmonicznej sygnału wejściowego. Należy zwrócić uwagę, że dla każdego przebiegu napięciowego układu szeregowego rezonans w układzie powoduje zmiany w sygnale wejściowym – dalsza dyskusja zjawiska w wnioskach. Amplituda peak to peak sygnału wyjściowego odczytana z wykresu to 0.390 V. Sygnał prostokątny rozłożono na szereg Fouriera, otrzymując amplitudy an=nπ-1(1--1n). To pozwala przewidywać, że stosunek a2a1=0, zaś a3a1=13.

Obserwujemy praktycznie całkowite wytłumienie drugiej harmonicznej sygnału. Zastanawiający jest fakt, że sygnał wyjściowy ma nieciągłą pochodną (przy zmianie polaryzacji napięcia wejściowego można zaobserwować zmianę fazy sygnału o 180°. Amplituda peak to peak sygnału wyjściowego odczytana z wykresu to 0.029 V. Stosunek amplitudy drugiej harmonicznej do amplitudy pierwszej harmonicznej wynosi 0.073 – blisko przewidywanej teoretycznie wartości zero.

Obserwujemy selektywne przepuszczenie składowej trzeciej harmonicznej sygnału. Amplituda peak to peak sygnału wyjściowego odczytana z wykresu to 0.157 V. Stosunek amplitudy drugiej harmonicznej do amplitudy pierwszej harmonicznej wynosi 0.403 – blisko przewidywanej teoretycznie wartości 0.333.

W układzie równoległym również obserwujemy selektywne przepuszczenie składowej pierwszej harmonicznej sygnału wejściowego. Należy zwrócić uwagę, że dla każdego przebiegu napięciowego układu równoległego rezonans w układzie nie powoduje zmian w sygnale wejściowym. Amplituda peak to peak sygnału wyjściowego odczytana z wykresu to 1.009 V.

Obserwujemy praktycznie całkowite wytłumienie drugiej harmonicznej sygnału. W tym układzie sygnał wyjściowy, tak samo jak dla drugiej harmonicznej w układzie szeregowym, sygnał wyjściowy ma nieciągłą pochodną przy zmianie polaryzacji sygnału wejściowego. Amplituda peak to peak sygnału wyjściowego odczytana z wykresu to 0.064 V. Stosunek amplitudy drugiej harmonicznej do amplitudy pierwszej harmonicznej wynosi 0.063 – blisko przewidywanej teoretycznie wartości zero.

Obserwujemy selektywne przepuszczenie składowej trzeciej harmonicznej sygnału, jak również modulację sygnału wyjściowego poprzez pierwszą harmoniczną (dobrze pokazuje to dyskretna transformata sygnału – częstotliwość odpowiadająca pierwszej harmonicznej ma niewielki peak amplitudy). Amplituda peak to peak sygnału wyjściowego odczytana z wykresu to 0.374 V. Stosunek amplitudy drugiej harmonicznej do amplitudy pierwszej harmonicznej wynosi 0.371 – blisko przewidywanej teoretycznie wartości 0.333.

# Analiza niepewności

Częstotliwość rezonansową f0=14550 Hz odczytywano z wykresów eksperymentalnych jako środek krzywej, co do której założono, że jest symetryczna. Rozsądnym założeniem zdaje się przyjęcie szacowanej niepewności pomiaru df0=100 Hz. Oczywiście, ω0=2πf0, zaś dω0=200π1s.

Indukcyjność zwojnicy L=1ω02C=19.28 mH oblicza się metodą różniczki zupełnej. Przy założeniu, że pojemność kondensatora jest znaną, dokładną wielkością (6.2 nF), dL= 2dω0ω03C=0,27 mH. Toteż L=19,28±0,27 mH.

Q wyznaczono przy pomocy algorytmu scipy.optimize.curve_fit w Pythonie, w sposób opisany uprzednio. Niepewności pomiarowe otrzymuje się bezpośrednio z algorytmu fitującego:

def Lorentz(f, Q, A):

return A/np.sqrt(1.+Q*Q*(f/f0 - f0/f)**2)

popt, pcov = scipy.optimize.curve_fit(Lorentz, Xex, Yex)

perr = np.sqrt(np.diag(pcov))

Otrzymano następujące niepewności parametrów:

| R=33 Ω |  | R=130 Ω |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Q= 26.45±0.31 | A=15.04±0.10 mA | Q=10.69±0.15 | A=6.28±0.05 mA |

Dla układu równoległego:

| R=10k Ω |  | R=30k Ω |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Q= 5.272±0.028 | A=923,3±2,4 mV | Q=12.961±0.067 | A=770,1±2,2 mV |

Oporność cewki oblicza się ze wzoru rL=ω0LQ-R-Rg. Zakładając, że wielkości R oraz Rg są znane, drL=Ldω0Q2+ω0dLQ2+ω0LQ2dQ2

QL=ω0LrL. Przez symetrię z wzorem na drL,  dQL=Ldω0rL2+ω0dLrL2+ω0LrL2drL2

| R=33 Ω |  | R=130 Ω |  |
| --- | --- | --- | --- |
| rl= 33.7±1.3 Ω | QL=52,3±2,2 | rL=35,0±3,4 Ω | QL=50,4±5,0 |

# Wnioski

Jest co pisać.